Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электроники

Лабораторная работа № 6

«Исследование оптоэлектронных приборов»

Проверил:									Выполнили:

ст. гр.

Минск 2022

Порядок выполнения работы:

- Ознакомиться с методическим описанием лабораторной работы. (Теоретическое описание лабораторной работы изложено в методическом пособии [1], стр. 49-60).

- Получить у преподавателя необходимый комплект для проведения лабораторной работы.

- Собрать схему, представленную на рисунке 1 данного отчета, для исследования характеристик транзисторной оптопары.

- Исследовать входную характеристику оптопары Iд = f(Uд) для выходного напряжения Uкэ = 10В. Полученные результаты записать в таблицу 1 данного отчета.

- Исследовать выходные характеристики оптопары Iк=f(Uкэ) для трех вариантов входного тока (Iд). Полученные результаты записать в таблицы 2 – 4 данного отчета. (Качественный вид и описание выходных характеристик оптопары представлены в методическом пособии [1], стр. 57).

- Собрать схему, представленную на рисунке 2 данного отчета, для исследования параметров быстродействия транзисторной оптопары.

- Настроить осциллограф для одновременного наблюдения входного и выходного сигналов оптопары (инвертировать канал Б).

- Зарисовать осциллограммы входного и выходного сигналов оптопары в данный отчет (рисунок 3).

- Определить параметры быстродействия оптопары (Качественный вид и описание параметров быстродействия представлены в методическом пособии [2], стр.79).

- Предоставить измеренные данные на проверку преподавателю.

Порядок оформления отчета:

- По измеренным данным построить соответствующие графики.

- Записать общие выводы по проделанной лабораторной работе.

[1] – Электронные приборы. Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие. В 2 частях. Часть 1: Активные компоненты полупроводниковой электроники / А. Я. Бельский – Минск : БГУИР, 2012

[2] – Электронные приборы. Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие. В 2 частях. Часть 2: Аналоговые и импульсные устройства / А. Я. Бельский – Минск : БГУИР, 2012

1 Цель работы

Изучить устройство, принцип действия, параметры, характеристики, систему обозначений и области применения полупроводниковых излучательных приборов (светодиодов) и приемников оптического излучения. Экспериментально исследовать ВАХ и параметры оптопар.

2 Ход работы

2.1 Исследование входной характеристики транзисторной оптопары

Для исследования входной характеристики оптопары собрана цепь по схеме, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема исследования характеристик транзисторной оптопары

Входная характеристика измерена для напряжения выхода Uпит2 = 10В. Результаты исследований занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты измерения входной характеристики оптопары (изменять значение Uпит1) Iд = f(Uд), при фиксированном значении Uкэ = Uпит2 = 10В

| Iк, мА | 0 | 0,01 | 0,1±0,05 | 0,5±0,1 | 1±0,1 | 2±0,1 | 3±0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uд, В | 0 | 0,968 | 1,022 | 1,062 | 1,079 | 1,097 | 1,106 |
| Iд, мА | 0 | 0,078 | 0,241 | 0,564 | 0,844 | 1,277 | 1,638х1= |
| Iк, мА | 4±0,1 | 5±0,1 | 6±0,1 | 7±0,1 | 8±0,1 | 9±0,1 | 10±0,1 |
| Uд, В | 1,122 | 1,117 | 1,119 | 1,119 | 1,122 | 1,125 | 1,126 |
| Iд, мА | 1,999 | 2,316 | х2= 2,587 | 2,570 | 2,877 | х3=3,114 | 3,396 |

Значения в ячейках, обозначенных х1, х2, х3, будут использованы в дальнейшем.

2.2 Исследование выходных характеристик транзисторной оптопары

Семейство выходных характеристик Iк=f(Uкэ) измерено для трех фиксированных значений входного тока диода оптопары Iд = х1; х2; х3 мA. Результаты исследований занесены в таблицу 2, таблицу 3 и таблицу 4 соответственно.

Таблица 2 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики оптопары Iк=f(Uкэ), при фиксированном значении Iд = х1 (из таблицы 1) = 1,638 мА

| Uкэ, В | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк, мА | 2,918 | 2,881 | 2,850 | 2,818 | 2,787 | 2,755 | 2,724 |
| Uкэ, В | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |
| Iк, мА | 2,687 | 2,643 | 2,588 | 2,551 | 1,721 | 0,331 | 0,003 |

Таблица 3 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики оптопары Iк=f(Uкэ), при фиксированном значении Iд = х2 (из таблицы 1) = 2,587  мА

| Uкэ, В | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк, мА | 6,078 | 5,975 | 5,897 | 5,810 | 5,742 | 5,666 | 5,588 |
| Uкэ, В | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |
| Iк, мА | 5,511 | 5,423 | 5,307 | 4,964 | 2,524 | 0,559 | 0,008 |

Таблица 4 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики оптопары Iк=f(Uкэ), при фиксированном значении Iд = х3 (из таблицы 1) = 3,114   мА

| Uкэ, В | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк, мА | 8,099 | 7,955 | 7,838 | 7,709 | 7,596 | 7,491 | 7,378 |
| Uкэ, В | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |
| Iк, мА | 7,268 | 7,142 | 6,970 | 5,928 | 2,825 | 0,665 | 0,011 |

2.3 Исследование параметров быстродействия транзисторной оптопары

Для исследования параметров быстродействия транзисторной оптопары собрана цепь по схеме, представленной на рисунке 2.

1N4007

Рисунок 2 – Схема исследования быстродействия транзисторной оптопары

(Г – генератор сигналов, Осц – осциллограф с двумя каналами А и Б)

Сигнал генератора обладает следующими параметрами: форма – прямоугольник, частота – 10кГц, размах напряжения – 10Вп.-п. Напряжение питания Uпит = 10В. Для лучшего наблюдения параметров оптопары необходимо включить инверсию канала Б осциллографа.

На рисунке 3 зарисованы осциллограммы входного и выходного сигналов. Цена деления по вертикали …… В/дел., по горизонтали …… мкс.

Измеренные параметры быстродействия электронного ключа составили:

- время задержки (tз) …… мкс;

- время нарастания фронта (tф) …… мкс;

- время рассасывания (tр) …… мкс;

- длительность спада (tсп) …… мкс.

Время включения (tвкл) транзисторной оптопары составило …… мкс, время выключения(tвыкл) – …… мкс.

Рисунок 3 – Осциллограммы входного и выходного сигналов оптопары

2.4 Результаты экспериментальных исследований

По результатам измерений построены графики входных, выходных, передаточных характеристик транзисторной оптопары (рисунки 4, 5, 6).

| Uд, В Рисунок 4 – Входная характеристика оптопары | Рисунок 5 – Выходные характеристики оптопары |
| --- | --- |
| Рисунок 6 – Передаточная характеристика оптопары |  |

3 Выводы