Министерство образования Республики Беларусь Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электроники

Лабораторная работа №5

«Исследование полевых транзисторов»

Проверила:	Выполнили:

ст. гр.

Минск 2023

Порядок выполнения работы:

- Ознакомиться с методическим описанием лабораторной работы. (Теоретическое описание лабораторной работы изложено в методическом пособии [1], стр. 41-48).

- Получить у преподавателя необходимый комплект для проведения лабораторной работы.

- Уточнить тип исследуемых транзисторов у преподавателя.

- Собрать схему (рисунок 1) для исследования параметров полевого транзистора с управляющим p-n переходом.

- Определить максимальный ток стока Iсmax и записать полученное значение в соответствующее поле.

- Исследовать сток-затворную характеристику полевого транзистора с управляющим p-n переходом. Полученные результаты записать в таблицу 1. (Качественный вид и описание сток-затворной характеристики представлены в методическом пособии [1], стр. 45).

- Исследовать выходные характеристики полевого транзистора для трех вариантов входного напряжения (Uзи). Полученные результаты записать в таблицы 2 – 4. (Качественный вид и описание выходных характеристик полевого транзистора представлены в методическом пособии [1], стр. 45).

- Собрать схему (рисунок 2) для исследования параметров полевого МДП транзистора с индуцированным каналом.

- Определить и записать значение порогового напряжения открытия транзистора (Uпор).

- Исследовать сток-затворную характеристику полевого транзистора с индуцированным каналом. Полученные результаты записать в таблицу 5. (Качественный вид и описание сток-затворной характеристики представлены в методическом пособии [1], стр. 45).

- Исследовать выходные характеристики полевого транзистора для трех вариантов входного напряжения (Uзи). Полученные результаты записать в таблицы 6 – 8. (Качественный вид и описание выходных характеристик полевого транзистора представлены в методическом пособии [1], стр. 45).

- Собрать схему для исследования логических элементов (рисунок 3). Исследовать таблицу истинности собранной схемы и определить тип логического элемента. Аналогично выполнить для второй схемы (рисунок 4).

- Предоставить измеренные данные на проверку преподавателю.

Порядок оформления отчета:

- По измеренным данным построить соответствующие графики.

- По построенным графикам рассчитать дифференциальные параметры полевого транзистора с управляющим p-n переходом и полевого транзистора с индуцированным каналом в окрестностях рабочей точки.

- Записать общие выводы по проделанной лабораторной работе.

[1] – Электронные приборы. Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие. В 2 частях. Часть 1: Активные компоненты полупроводниковой электроники / А. Я. Бельский – Минск : БГУИР, 2012

- Цель работы

Изучить устройство, принцип действия, классификацию, области применения полевых транзисторов (ПТ). Экспериментально исследовать статические вольт-амперные характеристики (ВАХ) транзисторов и рассчитать дифференциальные параметры полевых транзисторов в заданной рабочей точке.

- Ход работы

  - Исследование сток-затворной характеристики ПТ с управляющим p-n переходом в схеме с общим истоком (ОИ)

Для исследования сток-затворной характеристики ПТ собрана цепь по схеме, представленной на рисунке 1.

-

+

-

+

Рисунок 1 – Схема исследования характеристик ПТ в схеме с ОИ

Перед исследованием сток-затворной характеристики было определено значение максимального тока стока Iсmax при Uзи = 0В, Uси = 4В, которое составило y = … мА (для каждого транзистора определяется экспериментально). Результаты исследований занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты измерения (изменять значение Uпит1) сток-затворной характеристики ПТ Ic=f(Uзи), при фиксированном значении Uси = 4В

| Ic, мА | y = 6,42 | 0,9y = 5,778 | 0,8y = 5,136 | 0,7y = 4,494 | 0,6y = 3,852 | 0,5y=3,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uзи, В | 0 | x1 = 0,051 | 0,100 | 0,154 | x2 = 0,211 | 0,272 |
| Ic, мА | 0,4y = 2,56 | 0,3y =1,926 | 0,2y =1,284 | 0,1y =0,642 | 0,05y =0,321 | 0 |
| Uзи, В | 0,337 | x3 =0,410 | 0,495 | 0,599 | 0,676 | 1,026 |

Значения в ячейках, обозначенных х1, х2, х3, будут использованы в дальнейшем

  - Исследование выходных характеристик ПТ с управляющим p-n переходом в схеме с общим истоком (ОИ)

Семейство выходных характеристик Iс=f(Uси) измерено для трех фиксированных значений входного напряжения затвор-исток Uзи = x1; x2; x3 В. Результаты исследований занесены в таблицу 2, таблицу 3 и таблицу 4 соответственно.

Таблица 2 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при фиксированном значении Uзи = х1 (из таблицы 1) = 0,051В

| Uси, В | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА | 2.977 | 2.977 | 2.977 | 2.977 | 2.956 | 2.956 | 2.103 | 0.991 | 0.643 | 0.267 | 0 |

Таблица 3 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при фиксированном значении Uзи = х2 (из таблицы 1) =0,211 В

| Uси, В | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА | 1.230 | 1.213 | 1.194 | 1.170 | 1.140 | 1.099 | 1.036 | 0.895 | 0.675 | 0.350 | 0 |

Таблица 4 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при фиксированном значении Uзи = х3 (из таблицы 1) = 0,410 В

| Uси, В | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА | 1.915 | 1.894 | 1.867 | 1.834 | 1.793 | 1.734 | 1.638 | 1.385 | 0.964 | 0.460 | 0 |

  - Исследование	сток-затворной	характеристики	ПТ	с индуцированным каналом в схеме с общим истоком (ОИ)

Для исследования сток-затворной характеристики ПТ собрана цепь по схеме, представленной на рисунке 2.

+

-

-

+

Рисунок 2 – Схема исследования характеристик ПТ в схеме с ОИ

Перед исследованием сток-затворной характеристики определить значение порогового напряжения Uпор = …… В, при котором ток стока составляет 10 мкА (напряжение Uси = 4В). Результаты исследований занесены в таблицу 5.

Таблица 5 – Результаты измерения (изменять значение Uпит1) сток-затворной характеристики ПТ Ic=f(Uзи), при фиксированном значении Uси = 4В

| Ic, мА | 0 | 0,01 | 0,1±0,05 | 0,5±0,1 | 1±0,1 | 2±0,1 | 3±0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uзи, В | 0 | Uпор=3.123 | 3.346 | 3.510 | 3.600 | 3.684 | х4=3.743 |
| Ic, мА | 4±0,1 | 5±0,1 | 6±0,1 | 7±0,1 | 8±0,1 | 9±0,1 | 10±0,1 |
| Uзи, В | 3.791 | 3.830 | х5= 3.866 | 3.895 | 3.924 | х6= 3.952 | 3.975 |

Значения в ячейках, обозначенных х4, х5, х6, будут использованы в дальнейшем

  - Исследование выходных характеристик ПТ с индуцированным каналом в схеме с общим истоком (ОИ)

Семейство выходных характеристик Iс=f(Uси) измерено для трех фиксированных значений входного напряжения затвор-исток Uзи = x4; x5; x6 В. Результаты исследований занесены в таблицу 6, таблицу 7 и таблицу 8 соответственно.

Таблица 6 – Результаты измерения выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при Uзи = х4 (из таблицы 5) = 3.743 В (Изменять значение Uпит2)

| Uси, В | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА | 2.963 | 2.964 | 2.951 | 2.940 | 2.926 | 2.902 | 2.881 | 2.846 | 2.553 | 1.403 | 0 |

Таблица 7 – Результаты измерения выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при Uзи = х5 (из таблицы 5) = 3.866 В (Изменять значение Uпит2)

| Uси, В | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА | 5.810 | 5.804 | 5.861 | 5.845 | 5.824 | 5.793 | 5.757 | 5.516 | 3.916 | 1.768 | 0 |

Таблица 8 – Результаты измерения выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при Uзи = х6 (из таблицы 5) = 3.952 В (Изменять значение Uпит2)

| Uси, В | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА | 8.660 | 8.903 | 8.862 | 8.822 | 8.757 | 8.682 | 8.629 | 7.558 | 4.521 | 1.921 | 0 |

  - Исследование	логических	элементов	на	основе	полевых транзисторов

Современные интегральные микросхемы представляют собой набор логических элементов, которые выполнены, в свою очередь, на полевых либо биполярных транзисторах. Поскольку полевые транзисторы имеют низкие затраты энергии на их управление, в отличие от биполярных, то микросхемы на полевых транзисторах получили наибольшее распространение. Простейшие логические элементы (И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ, исключающее ИЛИ-НЕ) могут быть реализованы как в виде отдельных микросхем базовой логики, так и в составе сложных интегральных микросхем (регистры, счетчики, мультиплексоры, дешифраторы, триггеры).

Рисунок 3 – Логический элемент на полевых транзисторах

Для исследования логического элемента собрана схема (рисунок 3). Напряжение на канале Ch3 источника питания составляет 5В. Логические сигналы подаются на затворы полевых транзисторов (0 либо 5 В) каналами источника питания Сh1 и Ch2. Логическая «1» соответствует 5В источника питания, «0» – 0В. Логической выход для выполнен в виде светодиода. Горящий светодиод соответствует логической «1» выхода, потухший – «0». Для определения типа логического элемента построена таблица истинности (таблица 9).

Таблица 9 – Таблица истинности первого логического элемента

| Ch1 | Ch2 | Выход |
| --- | --- | --- |
| «0» | «0» | 0 |
| «0» | «1» | 0 |
| «1» | «0» | 0 |
| «1» | «1» | 1 |

По таблице 9 определили, что схема на рисунке 3 представляет собой логическое И

Аналогичным образом исследована схема, представленная на рисунке

4.	Для	определения	типа	логического	элемента	построена	таблица истинности (таблица 10).

Рисунок 3 – Логический элемент на полевых транзисторах

Таблица 10 – Таблица истинности второго логического элемента

| Ch1 | Ch2 | Выход |
| --- | --- | --- |
| «0» | «0» | 1 |
| «0» | «1» | 0 |
| «1» | «0» | 0 |
| «1» | «1» | 0 |

По таблице 10 определили, что схема на рисунке 4 представляет собой логическое ИЛИ-НЕ .

| Uзи, В Рисунок 5 – Сток-затворная характеристика ПТ с управляющим p-n переходом | Рисунок 6 – Выходные характеристики ПТ с управляющим p-n переходом |
| --- | --- |
| Рисунок 7 – Сток-затворная характеристика ПТ с индуцированным каналом | Рисунок 8 – Выходные характеристики ПТ с индуцированным каналом |

2.7 Расчет дифференциальных параметров ПТ в схеме с ОИ

По построенным графикам характеристик ПТ в схеме с ОИ рассчитаны их дифференциальные параметры в окрестностях рабочих точек:

- для транзистора с управляющим p-n переходом Uси = 2,5 В и Ic = 0,6y (из таблицы 1) = 3,852 мА;

S = ΔIcΔUзи=2.977-1.894∙10-30.41-0.051=1.083∙10-30.359=3.01∙10-3

Ri = ΔUСИΔIc=3-1.51.213-1.099∙10-3=1.50.114∙10-3=13.15∙103

μ = S∙Ri=13.15∙103∙3.01∙10-3=39.5

- для транзистора с индуцированным каналом Uси = 2,5 В, Iс = 6 мА.

S = ΔIcΔUзи=8.822-2.940∙10-33.952-3.743=5.882∙10-30.209=28.14∙10-3

Ri =ΔUСИΔIc=3.5-1.55.804-5.793∙10-3=20.011∙10-3=181.81∙103

μ = S∙Ri=28.14∙10-3∙181.81∙103=5116.13

- Выводы

В результате проделанной работы были изучены: принцип действия, классификация, область применения полевых транзисторов, а также были построены статические ВАХ.